讲座_27_-_物理不可克隆函数【中配+中字】_哔哩哔哩_bilibili

物理不可克隆函数芯片（PUF）设计及应用学术报告_哔哩哔哩_bilibili

物理不可克隆函数–从电路实现到安全应用_哔哩哔哩_bilibili

【PUF Academy】硬件安全专业技术 (2022 熵码学院)_哔哩哔哩_bilibili

Reference

CHEN Bi, DAI Yijia, GAO Xianwei. A Survey on Physical Unclonable Functions Based on Current-Voltage Characteristics[J]. Journal of Beijing Electronic Science and Technology Institute, 2025, 33(2): 76-92.

PUF的核心思想其实很简单。任何芯片在制造过程中都会出现纳米量级的随机偏差，譬如晶体管阈值电压的微小离散、金属连线宽度的波动、氧化物厚度的不均匀。这些偏差对数字逻辑功能毫无影响，但是其稳定且独特的特性完全可以作为芯片的指纹。给定一个挑战信号，基于这些物理随机性产生一个对应的响应，就构成了物理不可克隆函数[]。攻击者即便获得了完整的设计版图，也无法在另一条生产线上复制出完全相同的挑战-响应对，因为芯片的制造层面的随机性根本不可控。

PUF的思路直接消除了传统非易失性密钥存储的需求。密钥从静态写入的数字串变成芯片自身物理特性的函数。每次上电，PUF评估电路从随机偏差中重新生成一个设备独有的位序列，用于身份认证或密钥派生。芯片断电之后，这个指纹痕迹消失，物理上不存在任何可供快照的存储态。对试图用FIB或微探针读取密钥的攻击者而言，他们面对的是一大片密密麻麻的模拟电路，强行探测不仅困难，还极易破坏那道原本微弱的随机信号。这使得传统攻击无从下手。

实现PUF的技术路径非常多样。通过这些多样化的技术路径，PUF成为了一套围绕“物理随机性”组织起来的防御哲学。

基于电流-电压特性的PUF可以无缝集成在标准CMOS工艺中，涵盖从传统环形振荡器PUF到利用量子效应产生随机性的新方案[]。最新的进展引入了自旋轨道转矩磁随机存储器（SOT-MRAM）作为PUF源，使芯片在不同运行场景下可重构自己的指纹，这为应对老化、环境漂移等可靠性问题提供了一种动态修复的解法[]。另一种思路是虚拟PUF（VPUF），利用神经网络模拟物理随机性，在资源极度受限的IoT设备上用软件的方式生成设备指纹，再结合神经元关键度分析与轻量级加密来对抗模型克隆攻击[]。

[] Chen Dong, Decheng Qiu, Bolun Li, Yang Yang, Chenxi Lyu, Dong Cheng, Hao Zhang, Zhenyi Chen, "A Review: The Beauty of Serendipity Between Integrated Circuit Security and Artificial Intelligence," Sensors, 2025.

[] 陈璧， 戴艺佳， 高献伟. 基于电流-电压特性的物理不可克隆函数研究进展[J]. 北京电子科技学院学报， 2025, 33(2): 76-92.

[]  Wang, Min, et al. "Reconfigurable Physical Unclonable Function based on SOT-MRAM Chips." arXiv preprint arXiv:2508.16405 (2025).

[]Khan, Raviha, et al. "Enhancing virtual physically unclonable function security through neuron-criticality analysis and lightweight encryption." Scientific Reports 15.1 (2025): 36367.

物理不可克隆函数 (PUF) | Bohrium

PUF是什么（制造偏差 → 指纹）

PUF怎么工作（挑战-响应对 + 竞赛机制）

为什么这比存密钥安全（上电生成、断电消失）

有哪些典型的实现方式（SRAM PUF、仲裁器PUF等）

【PPT 3】PUF的灵感来源：利用“缺陷”

主要信息：

- 芯片制造是一个极其精密的纳米级工艺，但任何制造过程都不可能完美

- 每条产线上，每一片晶圆、每一颗芯片之间都会出现纳米量级的随机物理偏差：

  - 晶体管阈值电压的微小离散

  - 金属连线宽度的细微波动

  - 氧化物厚度的不均匀

想象一下，你正拿着两个全新的、据说完全相同的弹珠。你仔细观察，一个弹珠的玻璃中有一道几乎看不见的微小漩涡，而另一个则没有。一个比另一个重几微克。在显微镜下，它们的表面是山峦与峡谷构成的混沌景观，且没有两处景观是完全相同的。自然界，尽管有其优美的法则，却从不完美地重复自身。

- 这种在任何物理制造过程中都存在的、根本上不可避免的随机性，通常被视为一种麻烦，一种需要被最小化的缺陷。但如果我们能将这种“缺陷”转变为一种特性呢？

- 这就是PUF的核心思路：把这些"缺陷"变成芯片的"指纹"

这个想法似乎有些矛盾。如果一个芯片的身份来自随机性，那么它的身份不也会是随机的吗？如果你今天问它“你是谁？”，它明天会给出不同的答案吗？

【PPT 4】区分两种随机性

首先是工艺诱导的可变性​（process-induced variability）。这是在芯片制造时被锁定在其中的随机性。一根导线厚度的微小变化，硅掺杂物浓度的微小波动——这些就像我们玻璃弹珠中被冻结的独特漩涡。对于一个给定的芯片，这些变化是永久且稳定的。然而，从一个芯片到另一个芯片，它们又是完全随机和不可预测的。这种“冻结”的随机性是PUF唯一性​（uniqueness）和不可克隆性（unclonability）的来源。当你比较不同的设备时，它提供了大量的熵，即不可预测性。

其次是运行时噪声​（runtime noise）。这是由芯片运行环境引起的“闪烁”的随机性。芯片的温度波动，其电源电压抖动，以及热振动摇动其原子晶格。这种噪声就像你指尖上一个暂时的污点；它使指纹稍微难以读取，并可能导致每次测量结果发生微小变化。这种运行时噪声是PUF不可靠性​（unreliability）的来源。

PUF设计者的目标是构建一个对“冻结”的制造随机性极其敏感，但对“闪烁”的运行时噪声尽可能不敏感的系统。

【PPT 5】PUF的工作原理：具体是怎么把缺陷变成指纹

核心概念：挑战-响应对（Challenge-Response Pair，CRP）

工作流程：

挑战（Challenge） —— 输入到PUF ——> 利用物理偏差 ——> 生成响应（Response）

↑                                                          ↑

一问                                                       一答

三步解释：

- 挑战：外部向PUF输入一个电信号（比如一个比特串、一组电压值），相当于问芯片一个问题

- 响应：PUF根据自身的物理偏差生成一个唯一的数字输出，相当于芯片给出的答案

- CRP：这一对输入输出构成了芯片的"身份凭证"

核心差异：即便两个芯片的版图设计完全相同、使用同一台机器制造、来自同一片晶圆，对同一个挑战也会给出不同的响应。

设计建议：放一张简化的CRP示意图（长方形方框 = PUF，左侧输入箭头标注Challenge，右侧输出箭头标注Response，框内写"Physical Randomness"）。

我想讲的内容：

这套机制的关键在于：响应是芯片"长出来"的，不是写进去的。你拿不到芯片，就猜不出它在某个挑战下的回答。

【PPT 5】关键优势：上电生成，断电消失

主要信息：

- PUF的密钥不存储在芯片上，而是只在需要时才从芯片中提取

- 每次上电，PUF从物理随机性中瞬间重新生成这个唯一的位序列，用于身份认证或密钥派生

- 芯片断电之后，密钥随之消失，芯片上不存在任何可供取证的静态存储态

- 攻击者的痛点：

  - 用聚焦离子束(FIB)开盖探针 → 找不到存储密钥的寄存器

  - 用功耗分析追踪 → 物理随机信号本就带噪声，难以精准提取

  - 用逆向工程读出版图 → 版图一模一样，但实际物理偏差千差万别

设计建议：对比"传统方式"——密钥静态存储于芯片（一个钥匙插在锁里），和"PUF方式"——密钥实时生成、用完即毁（指纹就是钥匙，没有可偷的实体），用简单的图示或动画对比说明。可以形成一个高频出现的句子做视觉标识："No Key, No Steal"。

话术：

这个机制彻底改变了攻击模型。传统攻击是去"偷钥匙"，PUF的攻击模型变成了：你要在芯片活着的时候、正确输入挑战、从一堆噪声信号里猜出它的回答。

PUF充当了一个通往与设备原子绑定的秘密的管道。在启动时，系统“询问”硬件其独特的签名，并从这个响应中派生出一个加密密钥。这个密钥只瞬时存在于设备的易失性内存中，一旦断电就消失了。一个捕获设备并煞费苦心地剖析其内存芯片的攻击者将一无所获——因为秘密从未被存储过。这从根本上挫败了所有依赖提取已存储凭证的攻击。PUF的不可克隆性确保了即使是原始制造商也无法制造出第二个能生成相同密钥的设备。

【PPT 6】三个关键指标：唯一性、可靠性和不可预测性

唯一性​（Uniqueness）：为了测量这一点，我们取两个不同的PUF芯片，给它们相同的激励，并比较它们的响应字符串。它们有多大不同？我们使用一种称为​汉明距离（Hamming distance）的度量，它仅仅是计算两个字符串在多少个比特位上不同。对于两个真正随机的字符串，你期望它们在大约一半的位置上不同。因此，PUF的理想情况是平均片间汉明距离为50%。这确保了每个芯片与其他任何芯片都有最大的可区分性。例如，一个49.8%的测量值被认为是极好的唯一性。

可靠性​（Reliability）：为了测量这一点，我们取单个PUF芯片，在不同温度和电压等变化的条件下，反复读取它对同一激励的响应。我们将所有这些带噪声的读数与在理想条件下注册的“黄金”响应进行比较。翻转的比特所占的百分比就是比特错误率​（Bit Error Rate, BER）。可靠性则简单地为一个好的PUF可能具有99.9%的可靠性，这意味着即使在压力条件下，预计也只有千分之一的比特会翻转。我们甚至可以创建复杂的模型来预测比特翻转概率如何随温度和电压变化，从而深入理解设备的物理行为。

不可预测性​（Unpredictability）：这是最微妙，且对安全而言最重要的属性。它提出这样一个问题：如果一个攻击者可以观察到来自一个PUF的一组激励-响应对，他们能否创建一个软件模型来预测对一个新的、未见过的激励的响应？如果他们能做到，他们就创建了PUF的一个数学克隆，从而使其失去了意义。

【PPT 6】PUF的实现路径：具体怎么做？

主要信息：PUF可以通过不同类型的电路来实现。以下介绍三种经典及两种前沿的PUF实现方式。

1. SRAM PUF（静态随机存取存储器PUF）——最成熟的方案

- 每个SRAM单元由一对交叉耦合的反相器构成

- 理论上设计是对称的，但制造偏差会让两个晶体管的阈值电压产生微小差异

- 每次上电时，这对晶体管"争夺"主导权，阈值电压稍低的那一侧会更快导通，将存储单元锁定为0或1

- 由于阈值电压差异随机，每个SRAM单元上电后的初始状态是随机的，大量单元的初始状态构成一个唯一的0/1序列

- SRAM PUF已部署在数亿商用器件中，涵盖了从微型传感器到金融安全元件的各类产品

2. 仲裁器PUF（Arbiter PUF）

- 构建两条对称的信号传输路径，输入一个脉冲信号

- 两条路径中间的"开关"由挑战比特控制，决定脉冲走哪条子路

- 制造偏差导致两条路径的延迟不完全相同

- 路径终点有一个仲裁器，它根据哪条路径上的脉冲先到达，输出0或1作为响应

设计建议：这部分属于“举例说明”，3–4分钟即可。不需要逐字读技术细节，而是给听众一种“原来可以这样实现”的感受：比如SRAM PUF可以说成“芯片里本来就有的SRAM内存顺便当了一把指纹”；仲裁器PUF可以说成“两个人赛跑，看谁先到终点”。

我们如何构建这样一个系统？我们不能用微观尺子去测量每根导线的宽度。相反，我们可以做一些更巧妙的事情：我们可以组织一场竞赛。

想象一下，我们在芯片上建造了两条完全相同的赛道。我们让两个电信号在同一时刻从同一起跑线出发。它们通过一系列可切换的门电路进行比赛，第一个冲过终点线的获胜。终点线是一个叫做仲裁器​（arbiter）的特殊电路，它能以惊人的精度判断出获胜者，即使时间差只有几皮秒（。如果路径A上的信号获胜，我们称输出为“0”。如果路径B上的信号获胜，我们称之为“1”。

由于“冻结”的工艺差异，其中一条路径会比另一条快上微乎其微的一点。这种微小且与生俱来的优势，我们称之为固有延迟差，意味着某个信号将成为持续的赢家。这给了我们一个稳定、可重复的“0”或“1”，并且是这个特定芯片所独有的。

当然，“闪烁”的运行时噪声仍然存在。它可能会给一个赛跑者一个随机的向前推力，给另一个一阵随机的侧风。总延迟差为

。如果固有优势很大，比赛结果将毫无悬念，噪声太小，永远无法改变结果。这就产生了一个高度可靠的PUF比特。但如果两条路径几乎完全匹配， 非常接近于零，那么比赛就会异常激烈。在这种情况下，即使是微小的噪声也足以翻转结果，导致一个不稳定的比特。

为了给我们的指纹获取不止一个比特，我们不建造数百万条赛道，而是使用一条可配置的赛道。输入的激励​（challenge）是一串比特，它就像一组给赛道工作人员的指令，重新配置路径上的开关（多路复用器），从而创建一条全新的赛道。通过应用许多不同的激励，我们可以生成一长串响应比特，形成一个丰富、复杂且该设备独有的指纹。这些激励-响应对（CRP）的集合构成了设备的身份。

3. 环形振荡器PUF（Ring Oscillator PUF） （可以选讲，看时间）

- 在芯片上放置多个相同结构的环形振荡器（由奇数个反相器首尾相接构成的回路）

- 制造偏差导致每个振荡器的振荡频率略有差异

- 比较两个振荡器的频率高低，谁快谁慢决定了输出比特是0还是1

话术示例（仲裁器PUF） ：

把PUF想象成一段迷宫，挑战就是迷宫的开关设置，脉冲信号从入口一起出发，由于制造偏差——有的路宽一点、有的路弯一点——两个脉冲到达终点的时间就会有细微差别，谁先到终点，仲裁器就判谁是赢家。

【PPT 7】前沿拓展：可重构PUF与虚拟PUF

此页可根据时间灵活讲，也可以作为结尾的“技术延展”页

1. 可重构PUF：最新研究已提出基于SOT-MRAM（自旋轨道力矩磁随机存储器）的高可靠可重构PUF，可以在不同运行场景下动态更新密钥，有效应对芯片老化和环境漂移问题，其唯一的响应模式可以在需要时重新生成，避免老旧指纹的漂移问题。

2. 虚拟PUF (Virtual PUF)：针对极端资源受限的IoT设备，可以用神经网络模拟物理随机性，在软件层面生成设备指纹，配合轻量级加密来对抗模型克隆攻击。

【PPT 8】小结与过渡

本部分核心信息总结：

- 制造偏差 → 不可克隆的物理随机源

- 挑战-响应对 → 芯片的"身份问答机制"

- 上电生成、断电消失 → 密钥从不静态存储

- SRAM PUF、仲裁器PUF等 → 多样化的电路实现路径

衔接下一部分的话术：

PUF在原理上解决了"不存密钥"的问题，但它的缺陷也同样致命。机器学习攻击是怎么一步步逼近的？接下来有请第三位同学为大家分析。