【PPT 4：区分两种随机性】

各位同学好，我负责的是PUF原理部分。前面同学已经介绍了传统芯片安全面临的物理攻击问题，以及PUF的基本思想。那么，这种“缺陷”具体怎么成为可用的身份？我们需要先区分两种随机性。

（左栏）

第一种叫做工艺诱导的可变性。它是在芯片制造过程中被“冻结”在芯片里的随机性，比如导线厚度的微小变化、晶体管阈值电压的波动。这些偏差一旦形成，就会终身稳定，而且不同芯片之间完全随机、不可预测。这是PUF唯一性和不可克隆性的来源。就像玻璃弹珠内部被冻结的独特漩涡一样。

（右栏）

第二种是运行时噪声。它来自芯片工作时的环境变化——温度波动、电源电压抖动、热振动等等。这种噪声是“闪烁”的、实时变化的，会导致同一芯片在同一挑战下产生微小的测量波动。这是PUF不可靠性的主要来源。好比指尖上一个暂时的污点，让指纹读取变得模糊。

（底部总结）

所以，PUF的设计目标就是：对“冻结”的制造随机性高度敏感，对“闪烁”的运行时噪声尽可能不敏感。这个权衡会贯穿后面所有实现方式的讲解。

【PPT 5a：挑战响应对（CRP）——工作模式】

有了随机性的概念，我们来看PUF具体怎么工作。核心就是挑战响应对，简称CRP。

（指流程图）外部向PUF输入一个电信号，比如一个比特串或一组电压值，这叫挑战，相当于问芯片一个问题。PUF根据自身独特的物理偏差，生成一个唯一的数字输出，这叫响应，相当于芯片给出的答案。这一问一答就构成了CRP。

关键点在于响应是芯片“长出来”的，不是写进去的。即使两个芯片版图设计完全相同、用同一台机器、同一片晶圆制造，对同一个挑战也会给出完全不同的响应。你拿不到芯片，就猜不出它在某个挑战下的回答。

【PPT 5b：关键优势——上电生成，断电消失】

这个工作机制带来一个革命性的安全优势：密钥从不静态存储。

传统方式的特点同前面的详解，而PUF不同：每次上电，它从物理随机性中实时派生出一个设备独有的位序列，用于身份认证或密钥派生。断电之后，这个序列就消失了，芯片上没有任何可供快照的存储态。

攻击者面临两难：如果用探针去探测，面对的是密密麻麻的模拟电路，而且强行探测极易破坏那道微弱的随机信号；如果做侧信道分析，PUF本身的信号就带着噪声，很难精准提取。

【PPT 5c：三个关键指标】

那么，怎么评价一个PUF好不好呢？学术界有三个关键指标。

第一，唯一性。不同芯片对同一个挑战的响应应该尽可能不同。用汉明距离衡量，理想值是50%——也就是两个随机字符串大约有一半的比特位不同。如果太低，芯片之间区分不开；如果太高，反而不符合随机预期。

第二，可靠性。同一芯片在不同环境（温度、电压变化）下对同一个挑战的响应应该尽可能稳定。通常用比特错误率来量化，好的PUF可以达到比特错误率低于0.1%，也就是可靠性超过99.9%。那些不稳定的边缘比特，实际使用中会用纠错码来辅助。

第三，不可预测性。这是最微妙也最重要的安全属性。如果攻击者收集了大量CRP对，他们能否训练出一个机器学习模型来预测未知挑战的响应？如果可以，就相当于“数字克隆”了这个PUF。好的PUF应该让攻击模型的预测准确率接近50%——也就是完全瞎猜。

【PPT 6a：基于存储器的PUF——SRAM PUF】

有了这些评价标准，我们来看几种经典的实现方式。首先是基于存储器的PUF，这里使用的例子是SRAM PUF。

大家知道，每个SRAM单元由两个交叉耦合的反相器构成。设计上它们是完全对称的，但制造偏差会让两个晶体管的阈值电压产生微小差异。每次上电时，这两个晶体管会“争夺”主导权：阈值电压稍低的那一侧会更快导通，把存储单元锁存为0或1。这个过程在纳秒级完成，不需要任何外部挑战。

因为阈值电压的差异是随机的，每个单元上电后的初始状态就是随机的。把芯片上成千上万个单元的状态拼起来，就得到一个唯一的0/1序列——这就是芯片的“出生印记”。

而且，SRAM PUF可以直接利用芯片上已有的SRAM阵列，不需要额外电路。所以它已经部署在数亿商用器件中，从微型传感器到金融安全芯片都在用，是目前最成熟的PUF方案。

【PPT 7a：基于延迟的PUF——仲裁器PUF】

另一大类是基于延迟的PUF。我们重点讲仲裁器PUF，因为它非常直观。

（指示意图）想象我们在芯片上建造了两条完全相同的赛道。让两个电信号在同一时刻从同一起跑线出发。它们通过一系列可切换的门电路比赛，第一个冲过终点的获胜。终点处的仲裁器能以皮秒精度判断谁先到。如果路径A的信号先到，我们输出0；路径B先到，输出1。

由于“冻结”的制造偏差，其中一条路径总会比另一条快那么一点点——这个固有延迟差意味着同一个芯片上，某个信号会成为持续的赢家，从而给出稳定、可重复的0或1。这就像两个赛跑运动员，一个有先天优势。

但是，运行时噪声会给赛跑者带来随机的“推力”或“阻力”。如果固有优势很大，噪声无法改变结果，这个比特就非常可靠；如果两条路径几乎一样快，固有延迟差接近于零，那么即使是微小的噪声也可能翻转结果，产生不稳定的比特——这就是可靠性和随机性之间的内在张力。

最后，为了得到不止一个比特，我们不建造数百万条赛道，而是用Challenge比特串来配置路径上的开关（多路复用器），重新定义赛道走向。每换一组Challenge，就得到一个新的Response。这样，一个仲裁器PUF就能支持指数级数量的CRP对，构成设备完整的身份指纹。

还有一种延迟类PUF是环形振荡器PUF，它在芯片上放多个振荡器，比较它们的频率高低来决定0/1，原理类似，这里不展开。

【PPT 7b：基于模拟特性的PUF——电流电压PUF】

除了数字域的延迟，还有一类直接利用模拟电路特性的PUF，比如基于电流电压（IV）特性的PUF。

制造偏差会导致晶体管的阈值电压等模拟参数随机变化。当你给一个固定的栅极电压，不同芯片上流过的漏极电流是不一样的。我们可以把偏置电压当作“挑战”，把测量到的电流经过比较器或ADC转换成数字“响应”。这样，连续域的模拟偏差就被转化成了离散的CRP。

它的优势是可以无缝集成在标准CMOS工艺中，甚至可以利用量子隧穿效应来进一步增强随机性。缺陷在于模拟信号对温度、噪声更敏感，需要精心的电路设计来保证可靠性。

【PPT 7c：其他实现与前沿扩展】

最后快速提几个前沿方向。

第一是可重构PUF。它允许芯片在不同运行场景下动态重构自己的指纹。当芯片老化或环境漂移导致原始指纹不稳定时，可以重新生成一套新的响应——相当于给PUF加了一个“重置”功能。

第二是虚拟PUF。用神经网络来模拟物理随机性，在软件层面生成设备指纹。当资源极度受限的IoT设备连基本PUF电路都放不下的时候，用算法来弥补。同时配合轻量级加密，抵抗模型克隆攻击。

这些技术表明，PUF正从纯硬件向“硬件+算法”混合演进，从静态到可重构，不断扩展物理随机性的边界。

当然，虽然PUF在原理上很漂亮，但它也不是万能的。接下来，有请第三位同学为大家分析PUF面临的攻击与产业困境。