基于物理不可克隆函数的芯片安全技术：

原理、挑战与展望

姓名：王子卓     班级：网安2班     学号：57123242

摘要：

随着5G、工业互联网等新型基础设施的规模化部署，芯片作为网络空间安全的硬件基石，其自身的安全性愈发关键。物理不可克隆函数（Physical Unclonable Function, PUF）利用芯片制造过程中不可控的纳米级工艺偏差，生成唯一的、不可克隆的设备“指纹”，为硬件安全提供了新的解决思路。本文围绕PUF的核心原理展开，系统阐述了工艺诱导可变性与运行时噪声两种随机性来源，分析了唯一性、可靠性与不可预测性三个关键评价指标，并总结了SRAM PUF、仲裁器PUF及模拟特性PUF等典型实现方式。在此基础上，进一步探讨了PUF技术在可重构、虚拟化及抗建模攻击等方面的发展趋势与未来技术突破方向。

关键词：物理不可克隆函数；芯片安全；硬件信任根；挑战响应对

一、引言

集成电路是现代电子系统的核心，其安全性直接关系到国家关键信息基础设施的稳定运行。传统芯片安全机制通常将密钥静态存储在非易失存储器中，如熔丝或EEPROM，这种做法容易受到探针攻击、聚焦离子束读取、侧信道分析等物理攻击手段的威胁。一旦攻击者获取了存储密钥的物理载体，整个系统的安全性将彻底丧失。

为了解决这一根本性问题，物理不可克隆函数（PUF）被提出并迅速成为硬件安全领域的研究热点。PUF不存储密钥，而是利用芯片制造过程中不可避免的纳米级物理偏差，在每次上电时实时派生出一个唯一的设备标识或密钥。这种“上电生成、断电消失”的特性，使得攻击者难以通过物理探测或版图逆向手段获取有效信息。本文将从PUF的随机性来源、工作原理、关键指标、典型实现方式出发，系统总结其技术现状，并自主阐述未来的发展趋势和可能的技术突破。

二、PUF的随机性来源与工作原理

2.1 工艺诱导可变性与运行时噪声

PUF的随机性来源于两个不同层次的物理现象。

第一类是工艺诱导的可变性。芯片制造是一个极其精密的纳米级过程，但没有任何工艺可以做到完美。每条生产线上，不同晶圆、甚至同一晶圆上的不同芯片之间，都会出现纳米量级的随机偏差。例如晶体管阈值电压的微小离散、金属连线宽度的细微波动、氧化物厚度的不均匀等。这些偏差在芯片出厂时即被“冻结”，终身不变，构成了PUF唯一性和不可克隆性的熵源。

第二类是运行时噪声。芯片在实际工作中，会受到温度变化、电源电压抖动、热振动、电磁干扰等环境因素的影响。这些因素是动态的、不可预测的，会导致同一芯片在相同挑战下产生微小的测量波动。这种“闪烁”的随机性是PUF不可靠性的主要来源，可能引起比特翻转。

PUF设计的核心权衡，正是对工艺可变性高度敏感，同时对运行时噪声尽可能不敏感。

2.2 挑战响应对（CRP）工作原理

PUF的工作机制可以概括为“挑战响应对”。外部向PUF输入一个电信号（如一个比特串或一组电压值），称为“挑战”；PUF根据自身独特的物理偏差，生成一个唯一的数字输出，称为“响应”。每一组挑战与响应构成一个CRP。

重要的是，响应不是通过编程写入芯片的，而是由芯片自身的物理结构“生长”出来的。即使两个芯片采用完全相同的版图设计、在同一台设备、同一片晶圆上制造，对同一个挑战也会给出完全不同的响应。攻击者如果无法物理接触芯片，就无法预测其在任意挑战下的响应。

三、PUF的关键评价指标

为了客观评价一个PUF设计的优劣，学术界和工业界普遍采用三个核心指标。

- 唯一性：不同芯片对同一个挑战的响应应尽可能不同。通常用片间汉明距离来衡量，理想值为50%。这意味着随机选取两个芯片，它们的响应比特串大约有一半的位不同。如果唯一性过低，芯片之间难以区分；过高则偏离随机预期，可能存在设计缺陷。

- 可靠性：同一芯片在不同环境（温度、电压、老化等）下对同一个挑战的响应应尽可能稳定。通常用比特错误率来量化，优秀PUF的比特错误率可以低于0.1%，即可靠性超过99.9%。那些稳定性较差的边缘比特，在实际系统中需要配合纠错码或屏蔽机制来使用。

- 不可预测性：这是最核心的安全指标。如果攻击者收集了大量已知的CRP对，能否训练出一个机器学习模型来预测未知挑战的响应？如果能够做到，就相当于“数字克隆”了该PUF。好的PUF应当使攻击模型的预测准确率接近50%，即随机猜测水平。这一指标直接对抗机器学习建模攻击。

四、典型PUF实现方式

4.1 基于存储器的PUF：SRAM PUF

SRAM PUF是目前最成熟、商用化程度最高的PUF方案。每个SRAM单元由一对交叉耦合的反相器构成。理论上设计是对称的，但制造偏差会使两个晶体管的阈值电压产生微小差异。每次上电时，两个晶体管“争夺”主导权，阈值电压稍低的一侧会更快导通，将存储单元锁存为0或1。由于阈值电压差异是随机的，每个单元上电后的初始状态也是随机的。大量单元的初始状态拼接起来，就构成了一个唯一的设备指纹。

SRAM PUF的最大优势在于可以直接利用芯片上已有的SRAM阵列，几乎不增加额外电路面积，因此已部署在数亿颗商用器件中，从微型传感器到金融安全芯片均有应用。

4.2 基于延迟的PUF：仲裁器PUF

仲裁器PUF是另一类经典实现。它在芯片上构造两条名义上完全相同的信号路径，让两个电信号同时从起点出发，经过一系列可配置的开关单元，最终到达一个仲裁器。仲裁器以皮秒级精度判断哪一路信号先到达。如果路径A先到，输出0；否则输出1。

由于工艺偏差，其中一条路径的固有延迟总会比另一条略小，从而在相同芯片上产生稳定、可重复的输出。通过改变Challenge比特串来配置路径上的开关，同一个仲裁器PUF可以支持指数级数量的CRP对。环形振荡器PUF也属于延迟类，其原理是比较多个振荡器的振荡频率高低，此处不再展开。

4.3 基于模拟特性的PUF

除了数字域的延迟比较，还有一类PUF直接利用模拟电路特性，例如电流电压（IV）特性。制造偏差会使晶体管的阈值电压等模拟参数发生随机变化。当施加一个固定的栅极电压时，不同芯片上流过的漏极电流是不同的。将偏置电压作为挑战，测量电流并通过比较器或模数转换器转换为数字响应，即可形成CRP。这类PUF可以无缝集成在标准CMOS工艺中，甚至可以利用量子隧穿效应增强随机性，但模拟信号对温度、噪声更敏感，需要精心的电路设计来保证可靠性。

五、发展趋势与技术突破展望

5.1 从静态到可重构PUF

传统PUF的指纹一旦出厂即固定，但芯片在使用过程中会发生老化、温度漂移等现象，可能导致原始指纹的可靠性下降。可重构PUF允许芯片在不同运行场景下动态重构自身的指纹，相当于为PUF增加了“重置”功能。这一方向对于长寿命、高可靠性要求的军用和航空航天芯片安全尤为关键。

5.2 虚拟PUF与软硬件协同

在资源极度受限的物联网设备中，有时连基本的PUF电路都无法容纳。虚拟PUF尝试用神经网络等轻量级算法在软件层面模拟物理随机性，生成设备指纹，同时配合轻量级加密协议抵抗模型克隆攻击。这标志着PUF正从纯硬件方案向“硬件+算法”混合模式演进。

5.3 抗机器学习建模攻击

随着机器学习技术的发展，针对PUF的建模攻击日益成熟。研究表明，某些线性PUF（如基本仲裁器PUF）可以通过收集数千个CRP对就被高精度建模。未来的技术突破方向包括：设计非线性更强的PUF结构、引入随机扰动机制、结合后处理加密算法打断CRP之间的线性相关性，从而在保持高可靠性的同时，显著提高不可预测性。

六、结语

物理不可克隆函数利用芯片制造过程中不可消除的纳米级随机偏差，为硬件安全提供了一种全新的信任根构建方式。本文从随机性来源、工作机理、评价指标和典型实现等方面系统梳理了PUF的技术现状，并展望了可重构PUF、虚拟PUF及抗建模攻击等未来发展方向。尽管PUF在可靠性、温度稳定性等方面仍面临挑战，但随着集成电路工艺的演进和密码学协议的深度结合，PUF有望在未来高速通信芯片、边缘计算设备及关键信息基础设施的安全防护中发挥更加重要的作用。

参考文献：

[1] Bi Chen, Yijia Dai, Xianwei Gao, "A Survey on Physical Unclonable Functions Based on Current-Voltage Characteristics," Journal of Beijing Electronic Science and Technology Institute, vol. 33, no. 2, pp. 76–92, 2025.

[2] "Modeling of physical unclonable functions (PUF): A systematic literature review," Computers & Security, vol. 166, p. 104885, 2026.

[3] "A survey on lightweight hardware security using physically unclonable functions for IoT devices," Peer-to-Peer Networking and Applications, vol. 18, p. 315, 2025.

[4] "Highly Stable Reconfigurable TERO PUF Architecture for Hardware Security Applications," IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, pp. 2873–2882, 2025.

[5] "Dual-state conversion for high-entropy and reconfigurable resistive memory-based physically unclonable functions," Science Direct, Nov. 2025.

[6] "A reconfigurable MRAM PUF with high reliability," Microelectronics Journal, vol. 163, p. 106745, 2025.

[7] "High-Entropy Analog-Based Strong Physical Unclonable Function With Area-to-Entropy-ratio of 166 F²/bit," IEEE Solid-State Circuits Letters, vol. 8, pp. 309–312, 2025.

[8] "DF-PUF: A Dual-Function Programmable Entropy Source for Secure Authentication and Memory Reuse in ASICs," IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, pp. 3518–3531, 2025.

[9] "Resilience evaluation of memristor based PUF against machine learning attacks," Scientific Reports, vol. 14, p. 23962, 2024.

[10] "Protecting against modeling attacks: design and analysis of lightweight dynamic physical unclonable function," Cluster Computing, vol. 28, p. 6, 2025.

[11] "Deep neural network modeling attacks on arbiter-PUF-based designs," Cybersecurity, vol. 8, p. 11, 2025.

[12] "CRO-PUF: Resilience to machine learning and differential power attacks," Computers & Security, vol. 151, p. 104313, 2025.

[13] S. Masoumian, R. Maes, N. Beringuier-Boher, et al., "Modeling and Analysis of Aging Impact on SRAM PUFs for Advanced FinFET Technology Nodes," in IEEE European Test Symposium (ETS), 2025.

[14] "Analyzing Aging Effects on SRAM PUFs: Implications for Security and Reliability," Journal of Hardware and Systems Security, vol. 8, pp. 174–186, 2024.